;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;

; Fonction ARCSINUS qui permet d'obtenir l'angle correspondant au sinus

; Le paramètre d'entrée est un sinus qui sera réduit à un angle positif

; L'angle pourra être a ou 180-a pour les valeurs positives de sinus

; Il sera de 180+a pour les valeurs négatives du sinus

; le signe sera stocké en "Sign_Sin". Le sinus en Sin0 et Sin1 Pf et PF

;

ARCSIN		movlw	0x00

movwf	Sin1

movlw	0x00

movwf	Sin0

ARCSIN2

movlw	0x27	; 87 à 90°

subwf	Sin1,w

skpz

goto	ARC1

movlw	87	; début comparaison 16 bits à 87°

goto	comparc

ARC1		movlw	0x26	; 77 à 86°

subwf	Sin1,w

skpz

goto	ARC2

movlw	77	; début comparaison 16 bits à 77°

goto	comparc

ARC2		movlw	0x25	; 72 à 76°

subwf	Sin1,w

skpz

goto	ARC3

movlw	72	; début comparaison 16 bits à 72°

goto	comparc

ARC3		movlw	0x24	; 68 à 71°

subwf	Sin1,w

skpz

goto	ARC4

movlw	68	; début comparaison 16 bits à 68°

goto	comparc

; calcul suivant la loi D= N+N/2+N/16+5  de 51° à 67° inclus

ARC4		movlw	0x1E		; 51° à 67

subwf	Sin1,W		; Sin1-1D

skpc

goto	PP1E		; sinus PF < 1E

movfw	Sin1		; sinus PF en W

movwf	Man0		; store Man0

clrc			; clear carry

rrf	Man0,f		; divide by 2

addwf	Man0,f		; W+Man0-->Man0 (W encore à Sin1)

;

swapf	Sin1,W		; Sin1 tj en W

andlw	0x0F		; divide by 16

addwf	Man0,f		; Add Man0

movlw	5		; Add 5

addwf	Man0,f		; Add Man0 =degré PF

movfw	Man0		; reprise angle début scan calculé

goto	comparc

; calcul 2 ème loi D= N+N/2 de 0° à 50

PP1E		movfw	Sin1		; sinus PF en W

movwf	Man0		; store Man0

clrc			; clear carry

rrf	Man0,f		; divide by 2

addwf	Man0,f		; W+Man0-->Man0 (W encore à Sin1)

movfw	Man0

goto	comparc

;

; routine de comparaison 16 bits

; Comparc contiend les degrés où commencer la comparaison 16 bits

; appel à COMP16 pour comparer  Rx-Nx même règles que 8 bits

; Premier angle de recherche dans W sauvegardé en Deg0

;

Comparc

movwf	Deg0		; save index intial en degrés (Deg1 inutile)

movfw	Sin0		; xfert Sinus en R pour comparaison

movwf	R0		; et pour toutes les comparaisons

movfw	Sin1

movwf	R1

movfw	Deg0		; calcul intial seulement pour pointer le Premier degré

clrc			; clear carry      d'exploration

rlf	Deg0,f		; multiplie par 2

Cmparc2	movlw	high(TBL_SINUS+1)

movwf	PCLATH

movfw	Deg0		; prise index Pf

call	TBL_SINUS

movwf	N0		; store Pf faibles

incf	Deg0,f		; +1 sur mot suivant

movfw	Deg0		; prise Index PF

call	TBL_SINUS

movwf	N1		; PF poids forts

incf	Deg0,f		; pour rester homogène dans les incrémentations

PAGE_0

call	comp16			; comparaison R-N (Sinx -Table)

PAGE_1

skpc

goto	cmpdepass

skpnz

goto	Arc_exact		; valeur exacte de degrés fin de recherche

;

; sinus donné > Table ---> continuer de progresser en table

;

movfw	N0

movwf	Man2	; Save dernière valeur de Sinus de table < que Sinus donné

movfw	N1

movwf	Man3	; Man2 Man3 valeur PREC avant dépassement

goto	cmparc2

;

; valeur exacte

;

Arc_exact	movlw	2

subwf	Deg0,f

clrf	FracDeg

goto	Arc_com

;

; not carry ---> dépassement sinus table du sinus recherché

; valeur sinus table en N. On fait la soustraction actuelle - Man2 et 3

; on se rappellera que le sinus ne dépasse pas plus que 175 entre deux dégrés

; adjacents

;

cmpdepass	movfw	Man2	; valeur PREC du sinus table avant dépassement

movwf	D0

movfw	Man3

movwf	D1

clrf	D2

clrf	N2	; N contient le sinus table ayant dépassé

PAGE_0

call	SUB24		; dif des 2 sinus de table encadrant la valeur

;	PAGE_1			; seul N0 et D0 représentent le delta des 2 sinus

movfw	N0	; la différence tient sur 8 bits

movwf	BCD0	; manoeuvre = delta de 2 valeurs table

;

; calcul delta sinus recherché avec PREC

;

movfw	Sin0

movwf	N0

movfw	Sin1

movwf	N1

movfw	Man2

movwf	D0

movfw	Man3

movwf	D1

;	PAGE_0

call	SUB24		; dif Sinx - PREC résultat en N

movlw	100

movwf	D0

call	M8x8		; multiplication 8 x 8 bits résultats en R et N

movfw	BCD0

movwf	D0	; préparation division DIV16_S8

call	DIV16_S8	; division 16 bits par 8 bits

PAGE_1

movfw	N0

movwf	FracDeg	;stockage 1/100 de degrés

;

; calcul des degrés par division par 2 de Deg0 (Deg0 ne dépassera jamais 90)

;

movlw	4

subwf	Deg0,f

Arc_com	clrc		; clear carry

rrf	Deg0,f	; résultat en Deg0 et Fracdeg

Fin_Arcsin	goto	$+1

;

; vérification dans fichier du simulateur

;

movlw	low(BUFFX)

movwf	FSR

bsf	STATUS,IRP

movfw	Deg0

movwf	N0

PAGE_0

call	BCD8

PAGE_1

SWAPF	BCD0,W

call	seq

movfw	BCD0

call	seq

movlw	'.'

movwf	INDF

incf	FSR,f

;

; fracdeg

;

movfw	Fracdeg

movwf	N0

PAGE_0

call	BCD8

PAGE_1

SWAPF	BCD0,W

call	seq

movfw	BCD0

call	seq

movlw	' '

movwf	INDF

incf	FSR,f

;

bsf	BCD_1624	; set 5 chiffres sur BCD0,1,2

movfw	Sin0

movwf	N0

movfw	Sin1

movwf	N1

PAGE_0

call	BCD24

PAGE_1

movfw	BCD2

call	seq

movlw	'.'

call	seq2

swapf	BCD1,W

call	seq

movfw	BCD1

call	seq

swapf	BCD0,w

call	seq

movfw	BCD0

call	seq

;

movlw	0x0D

call	seq2

movlw	0x0A

call	seq2

movlw	low(BUFFX)

movwf	ADRSTX

movlw	14

movwf	LNGTX

PAGE_0

call	SENDTX

PAGE_1

incf	Sin0,f

skpz

goto	arcsin2

incf	Sin1,f

movfw	Sin1

sublw	39

skpnc

goto	arcsin2

goto	$		; arret incréments

;

seq

andlw	0x0F

addlw	'0'

seq2		movwf	INDF

incf	FSR,f

RETURN